| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 ４治山編 | １治山 | ５コンクリート治山ダム工 | ４７ |  | コンクリート治山ダム本体工 コンクリート副ダム工 | 基準高 ▽ | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 天端部 ｗ1 堤 幅 ｗ2 | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 水通しの幅ℓ1,ℓ2 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 堤 長 Ｌ1，Ｌ2 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 各部寸法 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 法勾配 | ±0.2分 |
| ４治山編 | １治山 | ５コンクリート治山ダム工 | ８ |  | コンクリート側壁工 ブロック積側壁工 石積側壁工 | 基準高 ▽ | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ1，ｗ2 | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 長さ Ｌ | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 高さ ｈ1，ｈ2 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 法勾配 | ±0.2分 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 図面の表示箇所で測定。 | ℓ2 ℓ1 |  |
| １．図面の寸法表示箇所を測定。 ２．上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 ３．長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ５コンクリート治山ダム工 | ９ | １ | 間詰工 （コンクリート） |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ５コンクリート治山ダム工 | ９ | ２ | 間詰工 （コンクリートブロック） |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ５コンクリート治山ダム工 | 10 |  | 水叩工 | 基 準 高 ▽ | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 厚 さ ｔ | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 延 長 Ｌ | －100 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 治１－５－４コンクリート治山ダム本体工に準ずる。 |  |  |
| 土工共２－５－３コンクリートブロック工、２－５－４石積（張）工に準ずる。 |  |  |
| 基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | ５ |  | 鋼製治山ダム本体工 （不透過型） | 水通し部 | 堤高 ▽ | ±50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 長さ ℓ1,ℓ2 | ±100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ1，ｗ3 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 下流側倒れ⊿ | ±0.02H1 |
|  |  |  |  |  |  | 袖 部 | 袖高 ▽ | ±50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ2 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 下流側倒れ⊿ | ±0.02H2 |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | ６ |  | バットレスタイプ |  |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| １．図面の表示箇所で測定する。 ２．ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は＋の規格値は適用しない。 | ℓ1 ℓ2 |  |
| 治１－６－７スリットタイプに準ずる。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | ７ |  | スリットタイプ | 堤長Ｌ 格 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 堤長ℓ 格･Ｂ･Ｌ | ±(10+ℓ/10） |
|  |  |  |  |  |  | 堤幅Ｗ 格 | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 堤幅w 格･Ｂ･Ｌ | ±(10+ｗ/10） |
|  |  |  |  |  |  | 堤幅ｗ Ａ | ±5 |
|  |  |  |  |  |  | 高さＨ 格･Ｂ･Ｌ | ±(10+H/10） |
|  |  |  |  |  |  | 高さＨ Ａ | ±5 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 図面の寸法表示箇所で測定。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | ７ |  | スリットタイプ |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | ８ |  | 枠工タイプ |  |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | ９ |  | 鋼製側壁工 | 基 準 高 ▽ |  | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 長 さ Ｌ |  | ±100 |
|  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ1，ｗ2 |  | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 下流側倒れ ⊿ |  | ±0.02H |
|  |  |  |  |  |  | 高さ ｈ | ｈ＜3m | －50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ｈ≧3m | －100 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 治１－６－７スリットタイプに準ずる。 |  |  |
| １．図面に表示してある箇所で測定。 ２．ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は＋の規格値は適用しない。 | Ｗ１ Ｗ２ Ｈ Ｌ |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | 10 |  | 側壁工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | 11 |  | 間詰工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ６鋼製治山ダム工 | 12 |  | 水叩工 |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 治１－５－８側壁工の規定による。 |  |  |
| 治１－５－９間詰工の規定による。 |  |  |
| 治１－５－１０水叩工の規定による。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ４ | １ | 床固工 （コンクリート床固工）（コンクリート帯工） （コンクリート垂直工） | 基準高 ▽ | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 天端部 ｗ1 堤幅 ｗ2 | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 水通しの幅ℓ1,ℓ2 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 堤 長 Ｌ1，Ｌ2 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 各部寸法 | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 法勾配 | ±0.2分 |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ４ | ２ | コンクリート側壁工 ブロック積側壁工 石積側壁工 |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 図面の表示箇所で測定。 | 1 2 |  |
| 治１－５－８側壁工に準ずる。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ５ | １ | 護岸工 （コンクリート護岸工） | 基 準 高 ▽ |  | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 厚 さ ｔ |  | －20 |
|  |  |  |  |  |  | 裏 込 厚 さ |  | －50 |
|  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ1，ｗ2 |  | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 高さ ｈ | ｈ＜3ｍ | －50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ｈ≧3ｍ | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 延 長 Ｌ |  | －200 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ５ | ２ | 護岸工 （ブロック積護岸工） （石積護岸工） |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ５ | ３ | 護岸工 （鋼製護岸工） |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ６ |  | コンクリート垂直壁工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ７ |  | 水叩工 |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 土工共２－５－３コンクリート積（張）工、２－５－４石積（張）工に準ずる。 |  |  |
| 治１－６－９鋼製側壁工に準ずる。 |  |  |
| 治１－７－４床固工に準ずる。 |  |  |
| 治１－５－１０水叩工に準ずる。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ７ |  | 水叩工 （三面張渓床・流路工床） |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ８ |  | 魚道工 | 基 準 高 ▽ | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 高 さ ｈ1，ｈ2 | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 厚 さ ｔ1，ｔ2 | －20 |
|  |  |  |  |  |  | 延 長 Ｌ | －200 |
| ４治山編 | １治山 | ７流路工・護岸工 | ９ |  | 植生工 |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 治１－５－１０水叩工に準ずる。 |  |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。 |  |  |
| 土工共２－１４－２植生工及び治１－１１筋工、１－１２伏工に準ずる。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 |  |  |  | 平面管理 | Ｉ Ｐ 方 位 |  | 方位角又は広角±1° |
|  |  |  |  |  |  | ＩＰ間距離 Ｄ |  | ±1％ 最大100 |
| ４治山編 | １治山 |  |  |  | 縦断管理 | 基準高 |  | ±50 |
| ４治山編 | １治山 |  |  |  | 横断管理 | 渓 床 幅 Ｗ |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 切 取 法 長 | ℓ＜3ｍ | －50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ℓ≧3ｍ | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 切 取 | ℓ＜5ｍ | －100 |
|  |  |  |  |  |  |  | ℓ≧5ｍ | 法長の－2％ |
|  |  |  |  |  |  | 法 勾 配 |  | ±0.5分 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 全ＩＰを測定する。 |  |  |
| 全№を測定する。 |  |  |
| 全№を測定する。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ８土留工 | ３ |  | コンクリート土留工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ８土留工 | ４ |  | ブロック積土留工 石積土留工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ８土留工 | ５ |  | 鋼製土留工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ８土留工 | ６ |  | 丸太積土留工 | 延 長 | －100 |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ２ |  | コンクリート及びコンクリート管等水路工 |  |  |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ３ |  | 練張及び空張水路工 | 延 長 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 | －0 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 土工共２－１５－１場所打擁壁工に準ずる。 |  |  |
| 土工共２－５－３コンクリート積（張）工、２－５－４石積（張）工に準ずる。 |  |  |
| 治１－３工場製作工、１－６鋼製ダム工に準ずる。 |  |  |
| 図面に表示してある箇所で測定 |  |  |
| 治１－７―８魚道工に準ずる。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ４ |  | 編柵水路工 | 延 長 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 | －0 |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ５ |  | 堀割水路工 | 延 長 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 | －0 |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ６ |  | 張芝水路工 | 延 長 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 | －0 |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ７ |  | 蛇篭水路工（暗渠） | 延 長 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 | －0 |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ８ |  | 植生土のう水路工 | 延 長 | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 | －0 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 |  |  |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 |  |  |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 |  |  |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 |  |  |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | ９ |  | 鋼製水路工 | 延 長 |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 |  | －0 |
| ４治山編 | １治山 | ９水路工 ・ 暗渠工 | 10 11 |  | 礫暗渠工 集水管暗渠工 | 基 準 高 ▽ |  | ±30 |
|  |  |  |  |  |  | 幅 ｗ1，ｗ2 |  | －50 |
|  |  |  |  |  |  | 深 さ ｈ |  | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 延 長 Ｌ |  | －200 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 |  | －0 |
| ４治山編 | １治山 | 10法切工 | １ |  | 切取工 | 法長 | Ｌ＜５ｍ | －200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｌ≧５ｍ | 法長の－4% |
|  |  |  |  |  |  | 法勾配 |  | －0.5分 |
| ４治山編 | １治山 | 11筋工 | ２３４５ |  | 石筋工 植生土のう筋工 全面種子帯筋工 丸太筋工 | 延 長 |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 総延長 |  | －0 |
| ４治山編 | １治山 | 12伏工 | ２３ |  | むしろ伏工 植生シート・植生マット伏工 | 長 |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 面 積 |  | －0 |
| ４治山編 | １治山 | 13航空実播工 | １ |  | 航空緑化工 |  |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 |  |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。 |  |  |
| 施工延長20mにつき1箇所 延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所 |  |  |
| 展開図の全延長を測定し、総延長を集計する。 総延長は種別単位とする。 |  |  |
| 展開図の全延長を測定し、面積を集計する。 面積管理対象は種別単位とする。 |  |  |
| 別に定める特記仕様書による。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | 16落石防護工 | ３ |  | 鋼製落石防止壁工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 延長 Ｌ |  | －200 |
|  |  |  |  |  |  | 高さ ｈ |  | －30 |
| ４治山編 | １治山 | 16落石防護工 | ４ |  | 落石防護柵工 | 高さ ｈ |  | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 延長 Ｌ |  | －200 |
| ４治山編 | １治山 | 16落石防護工 | ５ |  | 落石防護網工 | 区間長 L | L＜10ｍ | －100 |
|  |  |  |  |  |  |  | L≧10ｍ | -1％最大-200 |
|  |  |  |  |  |  | ロープ間隔 D |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 法長 SL |  | －2％ |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 図面の表示箇所で測定。 |  |  |
| コンクリート基礎がある場合は、土工共２－１５－１場所打擁壁工に準ずる。 | ｈ ｈ |  |
| 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50ｍ）につき１箇所、施工延長40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 １施工箇所 |  |  |
| １施工箇所 ただし、ロープ間隔は変化点毎の全間隔とする。 法長は、最上段と最下段のロープ間隔とする。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 |  | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | １治山 | 17布製型枠工 | １ |  | 布製型枠工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 厚さ(ｔ1,ｔ2) |  | －30 |
|  |  |  |  |  |  | 幅(Ｗ1,Ｗ2) |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 高さ ｈ | ｈ＜３ｍ | －50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ｈ≧３ｍ | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 法長 ℓ |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 長さ |  | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 面積 |  | －0 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 基準高は図面に表示してある箇所で測定。なお、表面に凹凸を有する製品の場合は、凹凸の最大値と最小値の中間値を基準高とする。 |  |  |
| 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さの設計値が異なる場合は、厚み毎に測定。 |  |  |
| 全数を測定。 | ℓ |  |
| 展開図の全測線を測定し、面積を集計する。面積管理対象は工事単位とする。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｄ＝ ４治山編 | ２ 地すべり防止工 | ４地下水排除工 | ３ |  | 集排水ボーリング工 | 削 孔 深 さ ℓ | 設計値以上 |
|  |  |  |  |  |  | 配 置 誤 差 ｄ | 100 |
|  |  |  |  |  |  | せん孔方向 θ | ±2.5度 |
| ｄ＝ ４治山編 | ２地すべり防止工 | ４地下水排除工 | ４ |  | ライナープレート集水井工 | 基 準 高 ▽ | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 偏 心 量 ｄ | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 長 さ Ｌ | －100 |
|  |  |  |  |  |  | 巻 立 て 幅 ｗ | －50 |
|  |  |  |  |  |  | 巻立て厚さ ｔ | －30 |
| ４治山編 | ２地すべり防止工 | ５抑止工・アンカー工 | ２ |  | 既製杭工 | 基 準 高 ▽ | ±50 |
|  |  |  |  |  |  | 偏 心 量 ｄ | D/4以内 かつ100以内 |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 全数 |  |  |
| ｄ＝ 全数測定。 偏心量は、杭頭と底面の差を測定。 |  |  |
| 全数測定。 |  |  |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４治山編 | ２地すべり | ５抑止工・アンカー工 | ３ |  | 抑止アンカー工 |  |  |

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 第３編土木工事共通編一般施工既製杭工に準ずる。 |  |  |